Nemocnice Na Homolce -  Obj. 005 - 2. NP – angio 1 a 2 – výměna technologie

Tabulka místností

2.NP

| č. | název | plochm2 | typ podl. | podlaha sokl | stěny | strop světlá výška | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E 246a | chodba | 13,50 | P1 | povlaková krytina - stávající keramický požlábek | malba - standard Primalex plus (v rozsahu určeném investorem) - oprava štukové omítky po provedených rozvodech | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2400 | 2x nové posuvné dveře |
| E 246b | filtr | 9,60 | P 1 | povlaková krytina + čistící zóna - fabion v.100 | malba omyvatelná - standard Primalex fortissimo | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2400 | 2x nové posuvné dveře |
| E 246c | chodba | 25,20 | P 1 | povlaková krytina - fabion v.100 | malba - standard Primalex plus - štuková omítka na novém zdivu | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem (lze využít stávající rastr) + zapuštěná svítidla v.2400 |  |
| E 247 | vyšetřovna echo | 24,20 |  | stáv. povlaková krytina | stáv. | stáv. podhled | bez zásahů |
| E 248 | vyšetřovna echo | 24,90 |  | stáv. povlaková krytina doplnění soklu po zazdění dveří | malba - standard Primalex plus - štuková omítka na novém zdivu | stáv. podhled | posunutí dveří, přemístění vypínačů |
| E 249 | filtr zaměstnanců | 9,40 | P 1 | povlaková krytina - fabion v.100 | bělninový obklad v. 2050 (v.zárubně) | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2700 |  |
| E 250 | denní místnost zam. | 24,20 | P 1 | povlaková krytina systémová lišta v.100 | malba - standard Primalex plus - štuková omítka na novém zdivu | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2800 | bělninový obklad za linkou a umyvadlem vertikální textilní žaluzie |
| E 250a | pracoviště úsekové sestry | 15,40 | P 1 | povlaková krytina - systémová lišta v.100 | malba - standard Primalex plus - štuková omítka na novém zdivu | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2800 | vertikální textilní žaluzie |
| E 251 | kabina WC | 2,00 | P 5 | keramická dlažba | bělninový obklad v. 2400 | podhled SDK – přisazená svítidla v.2400 | madla |
| E 252 | stacionář | 44,00 | P 3 37,4m2 P 4 6,6m2 | povlaková krytina elektrostatická - fabion v.100 | malba omyvatelná - standard Primalex fortissimo - štuková omítka na novém zdivu | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2900 | bělninový obklad za linkou v.1350 horizontální kovové žaluzie |
| E 253 | úklid | 2,40 | P 5 | keramická dlažba | bělninový obklad v. 2400 | podhled SDK + přisazená svítidla v.2400 |  |
| E 254 | WC zaměstn.-ženy | 4,40 |  | stáv. keramická dlažba | doplnění obkladu na celé stěně s posouvanými dveřmi ostatní stěny - stáv. bělninový obklad v.2400 | stáv. podhled SDK v.2400 | posun dveří, nový obklad jedné stěny |
| E 254a | kabina WC | 1,1 |  | stáv. keramická dlažba | stáv. bělninový obklad - v. 2400 | stáv. podhled SDK v.2400 |  |
| E 254b | kabina WC | 1,1 |  | stáv. keramická dlažba | stáv. bělninový obklad - v. 2400 | stáv. podhled SDK v.2400 |  |
| E 254c | sprcha | 1,80 |  | stáv. keramická dlažba | stáv. bělninový obklad - v. 2400 | stáv. podhled SDK do vlhka v.2400 |  |
| E 255 | WC zaměstn.-muži | 1,65 |  | stáv. keramická dlažba | stáv. bělninový obklad - v.2400 | stáv. podhled SDK v.2400 |  |
| E 255a | kabina WC | 1,40 |  | stáv. keramická dlažba | stáv. bělninový obklad - v.2400 | stáv. podhled SDK v.2400 |  |
| E 256 | Čistící místnost | 4,50 | P 5 | keramická dlažba | bělninový obklad v.2400 | podhled SDK + přisazená svítidla v.2400 |  |
| E 257 | přípravna | 14,20 | P 3 | povlaková krytina elektrostatická - fabion v.100 | bělninový obklad - pozor – sokl v.100!! v.2400 | kazetový podhled standard Rockfon Hygienic - bílý 600x600 s přiznaným rastrem (lze využít stávající rastr)+ zapušť.svítidla v.2400 |  |
| E 257a | ovladovna | 32,60 | P 3 | povlaková krytina elektrostatická - fabion v.100 | malba omyvatelná - standard Primalex fortissimo - štuková omítka na novém zdivu | kazetový podhled standard Rockfon Hygienic - bílý 600x600 s přiznaným rastrem (lze využít stávající a doplněný rastr) + zapušť.svítidla v.2400, 2700 |  |
| E 257b | sklad a přípravna kateTrů | 6,95 | P 2 | povlaková krytina - fabion v.100 | bělninový obklad - pozor na sokl v.100!! v.2400 | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem (lze využít stávající rastr)+ zapušť.svítidla v.2400 |  |
| E 257c | vyšetřovna angio 1 | 29,95 | P 3 | povlaková krytina elektrostatická - fabion v.100 | bělninový obklad - pozor na sokl v.100!! v.2900 | kazetový podhled standard Rockfon Hygienic - bílý, s přiznaným rastrem 600x600 + přířezy z 600x1200 v.2900 | barytová omítka stěn stávající a doplněná (i po provedení nových rozvodů) - zazdění stavebního otvoru z haly E260 kanálek v podlaze!! Čistá podlaha bude položena až po montáži technologie a po kabeláži. |
| E 257d | technická místnost 1 | 9,50 | P 8 stáv. | povlaková krytina elektrostatická - zdvojená podlaha Strojtex - lišta v.60mm | malba | malba | při realizaci posoudit možnost využití stávající podlahy |
| E 257e | vyšetřovna angio 2 | 42,90 | P 3 39,0m2 P 4 3,9m2 | povlaková krytina elektrostatická - fabion v.100 | bělninový obklad – výška k podhledu - pozor na sokl v.100!! - v.2900, 2400 | kazetový podhled standard Rockfon Hygienic - bílý, s přiznaným rastrem 600x600 + přířezy z 600x1200 v.2900, 2400mm | barytová omítka stěn stávající a doplněná kanálek v podlaze!! Čistá podlaha bude položena až po montáži technologie a po kabeláži. |
| E 257f | technická místnost 2 | 6,70 | P 8 | povlaková krytina elektrostatická - zdvojená podlaha Strojtex - lišta v.60mm | malba - štuková omítka na novém zdivu | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla, kazeta chlazení v.2900 | při realizaci posoudit možnost využití podlahy z původní T.M. vybourat hrubou podlahu na bet.desku, bezprašný nátěr – pozor na možné rozvody silnoproudu v podlaze!! |
| E 258 | sklad přístrojů | 9,9 | P 2 8,0m2 P 7 1,9m2 | povlaková krytina - systémová lišta v.100 | malba omyvatelná - Primalex fortissimo | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2400 |  |
| E 259 | šatna pacientů | 5,00 | P 7 | povlaková krytina - fabion v.100 | bělninový obklad v. 2400 - pozor na sokl v.100!! | kazetový podhled - bílý 600x600 s přiznaným rastrem + zapuštěná svítidla v.2400 |  |
| E 260 | hala | 12,8 |  | stávající | malba | stávající v. 2800 | zazdění transport. otvoru, na novém zdivu baryt.omítka tl.20mm vymalovat a dle poškození provést případně i novou podlahovou krytinu a nový kazetový podhled |
| E 270 | sklad JIP | 5,60 |  | stávající dlažba - doplnit sokl na nové příčce | stáv.bělninový obklad doplnit na jedné stěně a u nových dveří, vč.trasy k přemístěnému vypínači - v. 2400 | stáv.kazetový podhled – úprava v.2400 | U přemístěných dveří doplnit dlažbu a Fatrantis v chodbě |
|  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| E 110 | předsíň | 11,50 |  | stávající | malba | malba | Nová trasa kanalizace, vybourání a zpětné dozdění části obezdívky jádra |
| E 110b | kancelář | 17,31 |  | stávající | malba | malba - demontáž části SDK podhledu (2,5 m2), nový podhled SDK (2,5 m2) v.2800 | Nová trasa kanalizace vybourání a zpětné dozdění části obezdívky jádra |