- Účel stavby:

Vnitřní vybavení doplňuje technologické vybavení oddělení angiografie. a v maximální možné míře využívá stávající prostory, je proto nutné před výrobou tyto prostory zaměřit.

Nábytek musí svým provedením splňovat vysoké hygienické požadavky na omyvatelnost, snadnou údržbu a trvanlivost.

Sestavy na soklu – nastavitelné nohy, nasazovací plastový sokl

Mezery mezi nábytkem a stěnou či podhledem budou dolištovány.

Materiál – lamino tl.18, hrany ABS

Pracovní stoly – tl.38, desky lamino

Desén:  laminované desky, desén světlé dřevo – (bude určeno  dle vzorníku dodavatele), vyšetřovny – pastelové barvy.

Kování:	 nerez mat

Zámky:  centrální klíče pro jednotlivé sestavy

HRANA SMĚREM K PRACOVNÍM MÍSTŮM A K PACIENTŮM BUDE ZAOBLENA,

U DŘEZOVÝCH SKŘÍNÉK - ODDĚLENÝ SIFON OD SKLADOVÉHO PROSTORU.

Konkrétní typy budou vybrány před zahájením stavby z nabídky určeného dodavatele.

- Pracovní pulty v ovladovně a stacionáři

Pracovní stůl bude k parapetu přistavěn (samostatná nosná konstrukce – dolní skříňky,  asymetrické kovové podnože – pozor, nezakrývat zadní stěnu stolu – zásuvky!! Pod stolem podlahový kanál!

Výsuvy na počítač, mobilní nosiče počítače, kabelové drátěné žlaby a průchodky dle potřeby.

Sokl – v.100 nerezový broušený plech - mat.

Pracovní plochy – laminovaná deska tl.38 světlé dřevo, směrem k židlím zaoblené hrany.

Skříňky – lamino tl.18, světlé dřevo, hrany ABS

- Pracovní a kuchyňské linky do zdravotnických provozů se zabudovanými umyvadly a dřezy. Použité moduly – 450, 600,900, atyp. skříňky.

Pracovní plocha – laminovaná deska světlý melír, olištovaná, v čistící místnosti nerez. Šířka 600, výška 860.

Výška horních skříněk cca 600 (2-policové), 900 (3-policové)- dle nabídky dodavatele.  Ve

všech skříňkách přemístitelné police. Část skříněk prosklená, vytypované skříňky

uzamykatelné – bude použit systém centrální klíče pro jednotlivé sestavy.

Součástí 2 linek jsou 4ks lednice – 2x nízká pod linku, 2x vysoká s mrazícím boxem.

V lince  VNZ 9 je umístěn nábytkový trezor na klíčový zámek, kotvený do příčky či podlahy, 2-policový (umístění šanonu) – min.vnitřní rozměr 400x330x220.

- Skříňové sestavy  - sestavy skříní a regálů s nástavcem pod podhled, s plnými dveřmi a s přemístitelnými policemi – členění dle možností dodavatele. Skříně uzamykatelné – použit systém centrální klíč pro jednotlivé sestavy.

- Skříňky na osobní věci zaměstnanců

Sestava  skříněk na osobní věci zaměstnanců. 1 skříňka – 400/400/400, uzamykatelná (každý zámek jiný!!), sestava na soklu.

Technické požadavky

Rozmístěný nábytek v maximální míře využívá dané místo, je tedy bezpodmínečně nutné všechny určené prostory před výrobou oměřit, případné nesrovnalosti konzultovat s investorem, zadavatelem a případné spáry, vzniklé nerovností stěn, následně zalištovat.

Všechny prvky zabudovaného VNZ budou osazeny na soklu.

Povrchové úpravy – materiál, desény, kování, čalounění – budou před výrobou odsouhlaseny zadavatelem.

Zadavatel požaduje u dodávky dodržení zejména těchto technických a kvalitativních parametrů:

1 ) - nábytek bude vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm  pro zaručení  vyšší stability korpusů a vyšší nosnosti  polic.

2 ) - hrany nábytku, které jsou nejvíce namáhány a přicházejí do přímého styku předměty, které je mohou poškodit, budou olepeny ABS hranou v síle 2 mm. Jedná se o dveře, čela zásuvek, přední hrany korpusů. Všechny ostatní hrany budou olepeny hranovací lamino páskou v barvě laminované desky.

3 ) - stolové desky kancelářských stolů budou zesíleny, čímž bude zabezpečena jejich vyšší nosnost a stabilita, budou dodány v tloušťce 38 mm. Hrana směrem k pracovním místům a k pacientům bude zaoblena

4 ) - nohy a luby stolů budou z přední (pohledové) strany olepeny ABS hranou v síle 2 mm.

5 ) - kování musí zajišťovat tichý a lehký chod všech pohyblivých komponent (dveře, zásuvky, výsuvné police). U skladových skříní budou použity panty s velkým úhlem otevření – 120 stupňů.

U zásuvkových skříněk budou používány výsuvné systémy s částečným nebo plným výsuvem se samouzavírací technikou, tedy výsuvné systémy charakteristické svou tuhostí konstrukce ( zásuvkový systém z oceli s povrchovou úpravou komaxit RAL 9010 ) a výrobcem garantovanou dynamickou nosností 25 kg.

6 ) používané úchytky budou celokovové s povrchovou úpravou matný chrom či  matný nerez

7 ) skříně budou umísťovány na sokly, jejichž druh bude závislý na druhu podlahové krytiny a nerovnostech podlahy. Mohou být použity

- nožky plastové, výškově stavitelné, umožňující připevnění soklových lišt a jejich výměnu při poškození

- sokly z laminovaných desek a  spodní lištou bez možnosti vyrovnání do roviny

8 ) – nábytek v lékařských provozech musí splňovat zvýšené nároky chemické odolnosti proti běžně používaným dezinfekčním prostředkům

9 ) – nábytek musí být zhotoven v obdobném provedení a designu pro jednotlivé místnosti.

10 ) – nábytek musí být snadno čistitelný.

Specifikace:

| Ozn. | Č.míst | název | rozměr | počet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VNZ-2 | E257a | Pracovní pult na kovových podnožích | délka pultu cca 4400, š.800, v.760 | 1 |
| VNZ-3 | E257a | Pracovní pult na kovových podnožích a horní policová skříňka | 900x700 v.760 | 1 |
| VNZ-4 | E252a | Sestava skříní a pracovního pultu | viz schéma | 1 |
| VNZ-5 | E250 | Sestava rohového psacího stolu a prosklených skříněk | 2200x1600 v.760 2200x600 hl.350 | 1 |
| VNZ-6 | E250a | Sestava rohového psacího stolu a prosklených skříněk | 2200x1600 v.760 2200x600 hl.350 | 1 |
| VNZ-7 | E252a | Pracovní linka s horními a dolními skříňkami se zapušť.dřezem a umyvadlem, s lednicí pod linkou | 2100x600 v.2000 | 1 |
| VNZ-8 | E257b | Pracovní linka s horními a dolními skříňkami se zapušť.dřezem a umyvadlem | 3150x600 v.2000 | 1 |
| VNZ-9 | E257c | Pracovní linka s horními a dolními skříňkami s nábytkovým trezorem | 2700x600 v.2000 | 1 |
| VNZ-10 | E257e | Pracovní linka s dolními zásuvkovými skříňkami | 2700x600 v.850 | 1 |
| VNZ-11 | E250 | Kuchyňská linka s horními a dolními skříňkami se zapušť.dřezem, vysokou lednicí a mikrovlnkou | 2200x600 v.2000 | 1 |
| VNZ-12 | E256 | Pracovní linka s horními a dolními skříňkami se zapušť.dřezem a nerezovou pracovní plochou, atyp.dvířka, nerez police 129x300 | 900x600 v.2300 | 1 |
| VNZ-13 | E257 | Pracovní linka s horními a dolními skříňkami s lednicí pod prac.deskou, držáky 3 ks – na RDG zástěry | 1700x600 v.2300 | 1 |
| VNZ-15 | E257b | Sestava 2 speciálních skříní roletových na zavěšení katetrů (nerez lišta s háky) | 2000x350 v.2100 | 1 |
| VNZ-20 | E257c | Skříň policová, s plnými dveřmi, na soklu. Uzamykatelné. | 1150x450 v.2000 | 1 |
| VNZ-21 | E257c | Sestava dvou skříní policových, bez dveří, na soklu. | 1400x400 v.2000 | 1 |
| VNZ-23 | E257e | Vestavěná skříň roletová (elektrické ovládání) – provedení dle stávajících – nerez lišta s háčky, zákryt roletové skříňky | 1800x250 v.2300 | 1 |
| VNZ-24 | E257e | Sestava 3ks skříní policových, s plnými dveřmi, Přemístitelné police. Uzamykatelné. | 2200x400 v.2000 | 1 |
| VNZ-25 | E257e | Sestava 2ks skříní policových, bez dveří. Přemístitelné police. | 1600x400 v.2000 | 1 |
| VNZ-26 | E257e | Skříň policová otevřená se zadní stěnou, na soklu. Přemístitelné police. | 900x400 v.2000 | 1 |
| VNZ-27 | E258 | Sestava otevřených policových skříní (se zadní stěnou), na soklu. Vyšší únosnost polic (na přístroje). 3x skříň 900, 5x skříň 800 | cca 6700x400 v.2000 | 1 |
| VNZ-28 | E264 | Sestava 2ks skříní policových š.800 s nástavcem, s plnými dveřmi, uzamykatelné. Přemístitelné police. Dolištování k boční stěně (cca 200mm) – rampa mediplynů!!! | 1600x400 v.2300 | 1 |
| VNZ-28a | E250 | Sestava zavěšených policových skříněk | 3200x350, v.700 | 1 |
| VNZ-29 | E264 | Sestava 13ks skříní policových š.800 a s nástavcem, s plnými dveřmi, uzamykatelné. Přemístitelné police. | 11ks 800x600 v.2350 1ks atyp – oměřit (přístup k dvířkům) 1ks 800x400 v.2350 | 1 |
| VNZ-30 | E250 | Sestava 18 uzamykatelných osobních skříněk | 3200x400, v.1650 | 1 |
| VNZ-31 | E250a | Sestava skříní policových hl.550, 350, s plnými dveřmi, částečně prosklené, uzamykatelné. Přemístitelné police. 1x šatní skříň. | 3400x600 v.2750 | 1 |
| VNZ-32 | E259 | Sestava 4ks skříní šatních, s plnými dveřmi (větrací mřížka), uzamykatelné. Na soklu. 3x skříň 300, 1xskříň 400 | 1300x550 v.2000 | 1 |
| VNZ-33 | E249 | Skříňka policová, plná dvířka, zavěšená, uzamykatelná (v.parapetu1200) | 500x400 v.cca800 | 1 |
| VNZ-34 | E249 | Sestava 2 skříněk policových, plná dvířka, zavěšená, uzamykatelná (v.parapetu1200) | 1200x400 v.cca 800 | 1 |
| VNZ-35 | E252a | Skříň policová, plná dvířka, přemístitelné police, uzamykatelná Rozměry oměřit! Součást sestavy VNZ-4 | 850x500 v.2000 | 1 |
| VNZ-36 | E246a | Sestava vestavěné skříně a krycích dvířek technologie, plná dvířka, uzamykatelná Vestavěný hydrant, odvodnění rozvodu páry | 1300x640 v.2400 | 1 |
| VNZ-37 | E249 | Stěna s dvoupatrovým botníkem a věšáky (4 ks) | 600x350, v.2000 | 1 |
| VNZ-38 | E249 | Stěna s dvoupatrovým botníkem a věšáky (18 ks) | 2200x350, v.2000 | 1 |
| VNZ-39 | E249 | Botník na sálové galoše otevřený vysoký – 12 párů | 1200x300 | 1 |
| VNZ-41 | E250 | jídelní stůl deska dýha MDF, kovové nohy – dle nabídky dodavatele | 1600x800 | 1 |
| VNZ-42 | E250a | nízký stolek s policí | cca 700x600 | 1 |
| VNZ-43 | E246c | konferenční stolek | 600x600 | 1 |
| VNZ-49 | E249 | Svlékací box | 1200x1350, v.2000 | 1 |
| VNZ-50 | E253 | nástěnná police nerez | cca900x350 | 1 |

Popis položek:

VNZ 2 – pracovní pult

Místnost č.E257a – obsluhovna

Pracovní pult, přisazený k vyzděnému stáv.parapetu v.950, deska min.tl.38 mm na asymetrických podnožích.

Na stěně pod stolem zásuvkové lišty!!

Materiál – laminované desky s hranami ABS, pracovní plocha – laminovaná deska min.tl.38mm

Podnože – kovové, asymetrické

Sokl – nerez plech broušený

Dle potřeby nosiče na počítač, drátěný žlab na kabely, dle potřeby průchodky.

VNZ 3 – pracovní pult a policová skříňka

Místnost č.E257a – obsluhovna

Pracovní stůl, deska min.tl.38 mm na asymetrických podnožích.

Policová skříňka na šanony, zavěšená na zdi.

Materiál – laminované desky s hranami ABS, pracovní plocha – laminovaná deska min.tl.38mm

Podnože – kovové, asymetrické

Dle potřeby nosiče na počítač, drátěný žlab na kabely, dle potřeby průchodky.

VNZ 4 – pracovní pult

Místnost č.E252 - stacionář

Pracovní pult atypický, deska min.tl.38 mm na asymetrických podnožích a spodních skřínkách. Čelní stěna zakrytá (podhled pod stůl).

Spodní skříňky: 1x pevný kontejner zásuvkový š.600, centrálně uzamykatelný.

1x otevřená policová skříňka na soklu, š.600, pro umístění centrály sledování a PC

Horní skříňky:	1x plná skříňka policová (přemístitelné police)

1x otevřená policová, na šanony.

1x lišta pod skříňkami pro umístění světelných kontrolek a vypínače (sledování pacientů)

Materiál – laminované desky s hranami ABS, pracovní plocha – laminovaná deska min.tl.38mm

Podnože – kovové, asymetrické

Dle potřeby výsuv, nosiče na počítač, drátěný žlab na kabely, dle potřeby průchodky.

VNZ 5 – psací stůl rohový a zavěšené horní skříňky

Místnost č.E250 – denní místnost zaměstnanců

Pracovní stůl rohový, deska min.tl.38 mm na spodních skřínkách.

Spodní skříňky: 1x pevný kontejner zásuvkový š.400, centrálně uzamykatelný.

1x policová skříňka na soklu,.800x400, uzamykatelná

Horní skříňky:	3x prosklená skříňka policová (přemístitelné police)

2x police, na šanony.

Materiál – laminované desky s hranami ABS, pracovní plocha – laminovaná deska min.tl.38mm

Podnože – kovové, asymetrické

Dle potřeby výsuv, nosič na počítač, drátěný žlab na kabely, dle potřeby průchodky.

Sestava na soklu.

VNZ 6 – psací stůl rohový a zavěšené horní skříňky

Místnost č.E250a – úseková sestra

Pracovní stůl rohový, deska min.tl.38 mm na spodních skřínkách.

Spodní skříňky: 1x pevný kontejner zásuvkový š.400, centrálně uzamykatelný.

1x policová skříňka na soklu,.800x400, uzamykatelná

Horní skříňky:	3x prosklená skříňka policová (přemístitelné police)

2x police, na šanony.

Materiál – laminované desky s hranami ABS, pracovní plocha – laminovaná deska min.tl.38mm

Podnože – kovové, asymetrické

Dle potřeby výsuv, nosič na počítač, drátěný žlab na kabely, dle potřeby průchodky.

Sestava na soklu.

VNZ 7 – pracovní linka

Místnost č.E252a stanoviště sester

Pracovní linka - sestava dolních a horních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha postforming se zadní lištou, nerez kruhové umyvadlo, malý nerez dřez

Přemístitelné police.

Kombinovaná vestavěna chladnička s mrazákem – součást pracovní linky.

Sestava na soklu + 1x osvětlení pracovní plochy.

Spodní skříňky: 1x 450 mělké zásuvky

1x 450 s nerez dřezem

1x 600 s kruhovým nerez umyvadlem

Horní skříňky:	uzamykatelné

2x 600 policová

1x 900 policová

VNZ 8 – pracovní linka

Místnost č.E257b sklad a příprava katetrů

Pracovní linka - sestava dolních a horních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha postforming se zadní lištou.

Nerez kruhové umyvadlo, velký nerez dřez s odkapávačem.

Ve skříňkách přemístitelné police, jedna police přidána ve všech skříňkách.

Sestava na soklu + 2x osvětlení pracovní plochy.

Spodní skříňky: 1x 900 policová – doměr!

2x 600 zásuvková

1x450 zásuvková

1x 600  s kruh.omyvadlem

Horní skříňky:	uzamykatelné

1x 900 policová

2x 600 policová prosklená

1x 600 policová

1x 450 volné police – doměr!

VNZ 9 – pracovní linka

Místnost č.E257c vyšetřovna angio 1

Pracovní linka - sestava dolních a horních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha postforming se zadní lištou.

Ve skříňkách přemístitelné police, jedna police přidána ve všech skříňkách.

Ve spodní skříňce na pevnou část – dno – bude osazen nábytkový trezor (na klíč) – rozměr

30 x 20 x 12 cm,

Sestava na soklu + 2x osvětlení pracovní plochy.

Spodní skříňky: 3x 600 policová

1x 600 – doměr s trezorem

Horní skříňky:	uzamykatelné

1x 600 policová prosklená

1x 900 policová

2x 600 policová

VNZ 10 – pracovní linka

Místnost č.E257e vyšetřovna angio 2

Pracovní linka - sestava dolních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha postforming se zadní lištou.

Sestava na soklu.

Spodní skříňky: 3x 600 zásuvková

2x 450 zásuvková

VNZ 11 – kuchyňská linka

Místnost č.E250 – denní místnost zaměstnanců

Kuchyňská linka - sestava dolních a horních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha postforming se zadní lištou, nerez dřez s odkapávačem 600x500

Přemístitelné police.

Kombinovaná vestavěna chladnička s mrazicím boxem – celkový čistý objem chladničky – nejméně 180 l, celkový čistý objem mrazáku – nejméně 50 l, mikrovlnná trouba.

Sestava na soklu + 1x osvětlení pracovní plochy.

Spodní skříňky: 2x 450 zásuvky

1x 700 s nerez dřezem – doměr!

Horní skříňky:	1x 700 policová  pro mikrovlnku – doměr!!

1x 900 prosklená bezpečnostní sklo mat

VNZ 12 – pracovní linka

Místnost č.E256 čistící místnost

Pracovní linka - sestava dolních a horních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha nerez plech se zadním a bočním límcem.

Velký nerez dřez.

Ve skříňkách přemístitelné police.

Sestava na soklu.

Spodní skříňky: 1x 900 policová, atyp.dvířka

Horní skříňky:	1x 900 policová

1x police nerez š.350 – doměr po osazení zařizovacích předmětů.

VNZ 13 – pracovní linka

Místnost č.E257 přípravna

Pracovní linka - sestava dolních a horních skříněk s pracovní plochou.

Materiál – desky lamino, hrany ABS

Pracovní plocha postforming se zadní lištou – kotvena na konzolách do zdiva.

Ve skříňkách přemístitelné police.

Sestava na soklu + 1x osvětlení pracovní plochy.

Vestavěná chladnička s mrazákem – součást pracovní linky.

Spodní skříňky: 1x lednice pod linku

Horní skříňky:	uzamykatelné

1x 500 policová – doměr !

2x 600 policová

1x 600 výklopná police prosklená bezp.sklo čiré

Součástí linky jsou držáky – 3 ks na RTG zástěry.

VNZ 15 – sestava atypických skříní na katetry

Místnost č.E257b – sklad a přípravna katetrů

Materiál – laminované desky s hranami ABS

Dveře – mechanické nábytkové lamelové rolety

Závěs na katetry – nerez plech - pás s háčky (dle stávajících skříní)

Skříně na soklu

Skříně:		2x skříň 1000x350, v.2100 – viz schema

VNZ 20 – skříň

Místnost č.E257c – vyšetřovna angio 1

Skříň 1150x450, v.2000 - doměr

Skříň na soklu

Přemístitelné police

Uzamykatelné

Skříň tvoří celek s pracovní linkou VNZ-9

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 21 – sestava skříní

Místnost č.E257c – vyšetřovna angio 1

Skříně 2ks 700x400, v.2000 policové, bez dveří, se zadní stěnou.

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 23 – skříň na katetry

Místnost č.E257e – vyšetřovna angio 2

Vestavěná skříň do výklenku oblož.bělninovým obkladem – bez stěn.

Dveře  - O-9 lamelová Al roleta s el.pohonem (okenní), vedená v lištách, kotvená do stěny.

Háky na katetry – pásovina nerez plech v.50, háčky kulatina nerez průměr 6mm, a´ 150 mm, dl.120

Kotveno hmoždinkami na zadní stěnu niky.

Koordinace se stavbou!! (O-9)

Provedení dle stávajících skříní.

VNZ 24 – sestava skříní

Místnost č.E257e – vyšetřovna angio 2

Skříň 3ks 800x400, v.2000 policová, plné dveře.

Uzamykatelné – centrální klíč.

Přemístitelné police

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 25 – sestava skříní

Místnost č.E257e – vyšetřovna angio 2

Skříň 2ks 800x400, v.2000 policová, bez dveří.

Přemístitelné police

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 26 – policová skříň

Místnost č.E257e – vyšetřovna angio 2

Skříň 1ks 900x400, v.2000 policová, bez dveří.

Přemístitelné police

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 27 – sestava skříní

Místnost č.E258 – sklad přístrojů

Skříň 5ks 800x400, 3ks 900x400, v.2000 policová, bez dveří, se zadní stěnou.

Přemístitelné police

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 28 – sestava skříní

Místnost č.E252 – stacionář

Sestava 2ks skříní policových š.800 s nástavcem, s plnými dveřmi,

uzamykatelné (1klíč na sestavu). Přemístitelné police.

Dolištování k boční stěně (cca 200mm) – rampa mediplynů!!!

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 28a – sestava zavěšených skříněk a polic

Místnost č.E250 – denní místnost zaměstnanců

Sestava zavěšených skříněk 4x 800/350, v.700

Přemístitelné police, plné dveře.

Uzamykatelné – centrální klíč.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

Skladba dle nabídky dodavatele!

VNZ 29 – sestava skříní

Místnost č.E264 -  – chodba JIP

Sestava skříní s nástavcem: 11ks 800x600, v.2350, 1ks 800x400, v.2350

Atyp.skříň 950x600, v.2350, přístup ke dvířkům v zadní stěně skříní!!

Přemístitelné police, plné dveře.

Dolištovat k podhledu, k okenní stěně široká lišta

Uzamykatelné – centrální klíč.

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 30 – sestava skříní a osobních skříněk zaměstnanců

Místnost č.E250 -  denní místnost zaměstnanců

Sestava skříní s nástavcem: 12ks 400x400,v.400, 6ks 400x400, v.750, 1ks 800x400, v.1650

Přemístitelné police, plné dveře.

Uzamykatelné – každá skříňka vlastní zámek FAB!!

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 31 – sestava skříní

Místnost č.E251a -  úseková sestra

Sestava skříní s nástavcem: 1ks šatní 450x550, modul 800, 600, hloubka 550, 350

v.2750

Přemístitelné police, plné dveře.

Uzamykatelné – centrální klíč.

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 32 – sestava skříní

Místnost č.E259 šatna pacientů

Sestava šatních skříní s nástavcem: 3ks 300x550, 1ks 400x550

Plné dveře s větrací mřížkou.

Uzamykatelné – vložky FAB.

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 33,34, 37,38,39  – zařízení šatny zaměstnanců

Místnost č.E249 – šatna zaměstnanců

VNZ 33 – Sestava skříněk 2ks 600x400, v.800

policové, plná dvířka, zavěšená, uzamykatelná (v.parapetu1200)

VNZ 34 – Skříňka 1ks 600x400, v.800

policová, plná dvířka, zavěšená, uzamykatelná (v.parapetu1200)

VNZ 37 – Stěna s botníkem a háčky 18 ks.

VNZ 38 – Stěna s botníkem a háčky 4 ks.

VNZ 39 – botník na sálové boty.

Sestava na soklu.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 35– skříň

Skříň cca 850x500, v.2000

Oměřit!!

Policová skříň, přemístitelné police.

Uzamykatelná.

Materiál – laminované desky s hranami ABS

Skříň na soklu.

VNZ 36 – vestavěná skříń s hydrantem

Místnost č.E246a – chodba

Výklenek na chodbě bude rozdělen příčkou na dvě části :

A/	Vestavěná skříň (se zadní stěnou) policová, s nástavcem.

Uzamykatelná, na soklu.

V zadní části výklenku rotvody topení!

B/	Vestavěný hydrant

Odvodnění rozvodu páry – dveře uzamykatelné.

Nad hydrantem vestavěná skříň.

Čelo dělící příčky bude zakryto deskou (dtto skříň).

Materiál – laminované desky s hranami ABS

VNZ 41 – jídelní stůl deska dýha MDF, kovové nohy

Místnost: E250

Rozměr: 1600 x 800

VNZ 42 – nízký stolek s policí

Místnost: E250a

Rozměr: cca 700 x 600

VNZ 43 – konferenční stolek

Místnost: E 246 c

Rozměr: 600 x 600

VNZ 49 – svlékací box

Místnost č.E249 – filtr zaměstnanců

Průchozí svlékací box montovaný

Rámová konstrukce – eloxovaný hliník

Nohy – v.300, nerez, rekifikovatelné

Ve dveřích kolejničky na omyvatelný závěs

Materiál – laminované desky s hranami ABS

Konkrétní typ a barevnost budou určeny ve spolupráci s dodavatelem

VNZ 50 – nástěnná police nerez

Místnost: E 253

Rozměr: cca 900 x 350